P-POWER8  RS232口控制说明

- 一、串口控制指令说明

- 串口控制的波特率为9600，数据格式8N1。

- 下表中的控制指令为16进制格式。

- COM口接口顺序：2TX，3RX，5GND。

| - 命令名称 | - 命令指令 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 继电器控制指令 | - 0XAF 0X73 ID PORT Logic 0X0D 0X0A | - ID表示设备的ID码 - PORT为0-7的数字，表示哪个继电器被控制 - Logic为1继电器闭合 - Logic为0继电器断开 |

- 二、接线示意图